## Odstreľovačská puška Dragunov vzor 1963

SVD (Snajperskaja Vintovka Dragunova) bola prvou ruskou odstreľovačskou puškou vyrábanou špeciálne na tento účel.Skúsenosti z druhej svetovej vojny totiž utvrdili velenie Sovietskej armády v presvedčení o potrebe značného množstva odstreľovačov v jej radoch a o význame odstreľovača na bojisku vôbec. Po dlhoročnom používání starých opakovacích pušiek Mosin vzor 1891/30 a samonabíjacej SVT-40 (Samozarjadnaja Vintovka Tokareva) bolo potrebné vyvinúť novú účinnú zbraň, ktorá by dostatočne vyvažovala odolnosť, jednoduchú obsluhu, nenáročnú údržbu a presnosť. Preto bola v roku 1963 zavedená do výzbroje Sovietskej armády a následne do ďaľších armád Varšavskej zmluvy odstreľovačská puška Dragunov, ktorá nesie meno svojho konštruktéra Jevgenija Fedoroviča Dragunova (1920-1991). Odstreľovačská puška Dragunov je samonabíjacia zbraň, ktorá používá upravený Kalašnikovov mechanizmus (podobne ako AKM pracuje na princípe odberu plynov z hlavne tlakom na piest s pevne uzamknutým záverom pomocou rotácie závornikov). Zásobovaná je z dvojradového zásobníku na 10 nábojov. Puška SVD je určena pre náboj 7,62x54R, puškový náboj Mosin s okrajom. Pre presnú streľbu sa používajú špeciálne odstreľovačské náboje so strelou vážiacou 9,8g a s prachovou náplňou 3,1g. Možno však tiež strieľať bežnými nábojmi, ktoré sa používajú do guľometu PK alebo do československého univerzálneho guľometu vz.59. Puška má drevenú, odľahčenú pažbu s výškovo nastaviteľnou lícnicou. Okrem otvorenej mechanickej mušky je obvykle vybavená optickým zameriavačom PSO-1 so štvornásobným zväčšením. Možno použiť i nočný zameřiavač NSP-3 alebo PGN-1 ruskej konštrukcie. Zbraň je konštruována pre nasadenie bodáku z AKM. Okrem pušky SVD se dnes vyrába i model označený jako SVDS, ktorý mal pôvodne odnímateľnú drevenú pažbu, ale dnes se vyrába so sklopnou kovovou opierkou. Táto verzia je určená pre odstreľovačov u výsadkárov a u špeciálnych jednotiek.

Technické údaje:

Výrobca:                                                     Izhmesh (Rusko)

Kaliber:                                                      7,62x54R

Úsťová rýchlosť:                                        830 m/s

Účinný dostrel (zabije):                             3800m

Efektný dostrel s optikou PSO-1:             1300m

Celková hmotnosť (s optikou,

bez zásobníka a bez bajonetu):                  4,3kg

Celková dĺžka:                                            1225mm (bez bajonetu)

Zdroj:www.military.cz ( Eda Kemlik), www.club.guns.ru

## spracoval: partisan@post.sk